| Escolha as espias de sua embarcação. ESPIAS Tamanho Embarcação; Cabo Poliamida (Nylon); Espias. (pés); Tipo; Diâmetro (mm); Lançantes (m); Springs (m); Traveses (m). 16 a 20; torcido 3 pernas; 10; 4,5; 6. 21 a 25; torcido 3 pernas; 10; 4,5; 7,5. 26 a 30; torcido 3 pernas; 12; 6; 7,5. 31 a 36; torcido 3 pernas; 14; 6; 10. 37 a 44; torcido 3 pernas ou trançado 8 pernas; 16; 9; 12. 45 a 54; trançado 8 pernas; 18; 9; 15; 9. 55 a 64; trançado 8 pernas; 22; 12; 18; 12. 65 a 74; trançado 8 pernas; 24; 14; 21; 14. Obs: Este é apenas um guia de referência devendo ser adaptado ao tipo da embarcação e habitos/locais de atracação usualmente utilizados. A CSL Marinharia fornece os cabos de ESPIA no comprimento e acabamento à escolha do cliente. Embarcações maiores, envie consulta para determinar bitolas, comprimentos e acabamentos das ESPIAS.. |  |
| --- | --- |
| CABOS DE FUNDEIO Escolha a AMARRA de acordo com o tamanho da sua embarcação. Tamanho Embarcação; Guincho; Âncora; Corrente Calibrada; Cabo Poliamida (Nylon). (pés); Potência (W); Tipo; Peso (Kg); Diâmetro (mm); Metragem mínima; Tipo; Diâmetro (mm); Metragem mínima. 16 a 20; 500 500; Bruce Bruce; 5 3,5; 6 6; 2 3,5; torcido 3 pernas torcido 3 pernas; 10 10; 30 30. 21 a 25; 800 800; Bruce Bruce; 7,5 5; 6 6; 2 3,5; torcido 3 pernas torcido 3 pernas; 10 10; 45 45. 26 a 30; 800 800; Bruce Bruce; 10 7,5; 6 6; 3,5 4; torcido 3 pernas torcido 3 pernas; 12 12; 50 50. 31 a 36; 1000 1000; Bruce Bruce; 10 7,5; 8 8; 3,5 4; torcido 3 pernas torcido 3 pernas; 14 14; 60 60. 37 a 44; 1500 1500; Bruce Bruce; 12 10; 8 8; 4 5; torcido 3 pernas ou trançado 8 pernas; 16 16; 60 60. 45 a 54; 2000 2000; Bruce Bruce; 15 12; 8 8; 4 5; trançado 8 pernas trançado 8 pernas; 18 18; 75 75. 55 a 64; 2300 2300; Bruce Bruce; 20 15; 10 10; 5 5; trançado 8 pernas trançado 8 pernas; 22 22; 75 75. 65 a 74; 2500; Bruce; 20; 12; 100. Obs: Este é apenas um guia de referência que deve ser adaptado ao tipo de embarcação, especificações do guincho, local e hábitos de navegação A CSL Marinharia fornece os cabos e as correntes também em comprimentos e bitolas à escolha do cliente... |  |